附件：      

 江苏省淮海技师学院实训区域维修配件采购具体采购要求 

[image: image1.png]



单冷龙头

产品要求:产品为陶瓷芯龙头，执行GB18145-2014标准，公称压力0.8MPa,产品合格证要有检验员代号；生产日期；有中国节水认证标志，通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证。产品尺寸参考图样（80±2mm），主体及阀杆组件为铜质材料铸造镀铬（含铜量大于50%），重量350±5g。
[image: image2.png]



自闭阀
产品要求:产品为黄铜阀芯，执行GB18145-2014标准，公称压力0.8MPa,产品合格证要有检验员代号；生产日期；有中国节水认证标志，通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证。产品尺寸参考图样（90±2mm），主体及阀杆组件为铜质材料铸造镀铬（含铜量大于50%），重量430±5g。
[image: image3.png]



三角阀

产品为陶瓷芯龙头，执行JG/T3040.2-1997标准，工作压力0.06-0.1MPa,产品合格证要有检验员代号；生产日期；有中国节水认证标志，通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证。产品尺寸参考图样（Ф20.2±0.1mm），主体及阀芯组件铜质材料铸造镀铬（含铜量大于50%），重量190±5g。

[image: image4.jpg]RIS
et s libeess

0
2
@
2
2
e
*
*
»
-
-
-
pd





304不锈钢丝网管

产品要求:

304不锈钢编织，黄铜六角螺母，执行JC886-2001标准，产品合格证要有检验员代号；生产日期。产品参考图样。

[image: image5.jpg]



一联双极插座

产品要求:

一联双极插座，86暗盒安装，产品参考图样。主要技术参数：额定电压：AC220V，频率：50HZ，额定电流：10A，操作寿命大于5000次，塑料面板。符合GB/T2099.1标准，产品合格证要有检验员代号；生产日期。

[image: image6.jpg]



一联二极三极插座

产品要求:

一联二极三极插座，86暗盒安装，产品参考图样。主要技术参数：额定电压：AC220V，频率：50HZ，额定电流：10A，操作寿命大于5000次，塑料面板。符合GB/T2099.1标准，产品合格证要有检验员代号；生产日期。

[image: image7.png]



LED灯管
产品要求:
LED灯管节能灯管T8(灯Ф25.4mm)长1.2米,两根针距15mm,双端LED电路，玻璃制品封装。主要技术参数：额定电压：AC220V，频率：50HZ，额定功率：18W，白光6500K。   

[image: image8.jpg]



产品要求:
LED吸顶灯光源，外径:Ф130mm，灯珠数量：15PCS,材质：铝基板+PC塑料，产品参考图样。主要技术参数：额定电压：AC220V，频率：50HZ，额定功率:13W，白光5000K。

江苏省淮海技师学院实训区域维修配件采购清单

	序号
	物品名称(型号)
	使用要求及规格
	单位
	单价(元)
	数量
	金额(元）
	备注（参考品牌）

	1
	自闭阀
	阀体黄铜镀铬，阀杆组件黄铜（含铜量大于50%），净重430±5g，高度90±2mm
	只
	60
	100
	6000
	安华、九牧、嘉铭

	2
	单冷龙头
	主体及阀杆组件为铜质材料铸造镀铬（含铜量大于50%），重量350±5g，高度135±2mm
	只
	45
	140
	6300
	安华、九牧、嘉铭

	3
	三角阀
	主体为铜质材料铸造镀铬（含铜量大于50%），重量190±5g。
	只
	18
	20
	360
	安华、九牧、嘉铭

	4
	304不锈钢丝网管
	黄铜六角螺母             总长600mm
	根
	9
	100
	900
	安华、九牧、嘉铭

	5
	下水管
	Ф32
	根
	2
	200
	400
	精蛇王、科固、海立

	6
	双开开关
	86mm
	只
	8
	200
	1600
	正泰、德力西、公牛

	7
	一联双二极插座
	86mm
	只
	8
	300
	2400
	正泰、德力西、公牛

	8
	一联二极三极插座
	86mm
	只
	8
	100
	800
	正泰、德力西、公牛

	9
	断路器
	1P,20A
	只
	7
	60
	420
	正泰、德力西、公牛

	10
	断路器
	2P,63A
	只
	18
	60
	1080
	正泰、德力西、公牛

	11
	漏电保护器
	2P,63A
	只
	31
	50
	1550
	正泰、德力西、公牛

	12
	灯泡(LED)
	12W
	只
	9
	150
	1350
	佛山、欧普、雷士

	13
	灯管(LED)
	T8,1200mm
	个
	9
	300
	2700
	佛山、欧普、雷士

	14
	电池
	5#
	只
	1.6
	200
	320
	南孚、得力、日立

	15
	LED磁吸吸顶灯光源
	额定功率:13W，白光5000K。
	只
	14
	60
	840
	佛山、雷士、公牛

	16
	雷达感应三防吸顶灯
	Ф330X57mm                          微波雷达+光感感应
	只
	45
	60
	2700
	三雄极光、雷士、公牛


